МЕТОДИКА

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ДИФФУЗНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДАМИ С ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ

Интегральная оценка диффузной составляющей техногенного загрязнения, поступающего на рассматриваемом участке в рассматриваемый водный объект, проводится на основе прямой балансовой схемы.

Косвенный, балансовый метод оценки основан на анализе невязки химического баланса водотоков, дренирующих рассматриваемую территорию. Он может быть применен только при выполнении определенных условий:

- наличие в начале и в конце рассматриваемого участка водного объекта створов, имеющих выровненные по ширине и глубине потока распределения концентраций загрязняющих веществ, обычно выравнивание концентраций происходит после прохождения потоком излучин, крутых поворотов, сужений русла;

- значительные размеры участка по длине, чтобы процессы перемешивания и разбавления загрязняющих веществ завершились;

- по ширине участок должен занимать всю ширину водного объекта, включая и основное русло, и все боковые протоки;

- в начальных и конечных створах участка должны быть проведены полевые исследования или должны быть данные многолетнего мониторинга за качеством воды.

Для корректных расчетов по интегральному (общему) методу оценки диффузного загрязнения оптимальным является использование двух независимых массивов данных, например, материалы сетевых наблюдений подразделений Росгидромета и материалы детальных полевых исследований. Характерной особенностью материалов сетевых наблюдений является то, что при их проведении отбор проб проводится только на одной вертикали и на двух горизонтах: поверхность, дно. При проведении полевых работ оценки проводятся обычно по значительно более детализированной схеме. Определение расхода воды в расчетном створе по полевым материалам проводится с использованием поля скоростей и профиля русла, а расчет массы ЗВ – с использованием поля концентраций.

Для выделения из общего потока загрязняющих веществ в створах объемов от регламентированных сбросов сточных вод используются материалы государственной отчетности 2-ТП (водхоз).

Материалы ЦГМС и полевые исследования содержат концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) в воде в пунктах отбора проб воды на рассматриваемом участке. Умножив эти концентрации на объемы воды в этих пунктах и в эти сроки отбора, можно определить объемы загрязняющих веществ, переносимых рекой в данных пунктах.

Материалы госотчетности 2-ТП (водхоз) дают объемы ЗВ, поступающие в водные объекты между выбранными створами от сбросов предприятий, то есть регламентируемые. Разность между приростом объема ЗВ по наблюдениям ЦГМС или по полевым материалам наблюдений и объемами из 2-ТП (водхоз) дает объемы латентного, диффузного загрязнения от не регламентируемых источников.

Таким образом, средняя интенсивность диффузного загрязнения от латентных источников, поступающего на определенном участке водотока, оценивается как невязка потоков рассматриваемых загрязняющих веществ по формуле:

qлатk~1N i=1NCk,1,i ∙Q1-Ck,2,i ∙Q2-qΣдек, [г/сек], 		(1)

где qлатk – средняя интенсивность диффузного загрязнения для k-го ингредиента;

N – число точек измерения концентрации k-го ингредиента в створе, для материалов наблюдений Росгидромета их обычно две (поверхность и дно на одной вертикали), для полевых материалов их может быть до 50 и более  (по 10 и более вертикалей в створе, и от 2 до 20 (при глубине 20 м) точек на самой вертикали);

Сk,1,i и Сk,2,i – концентрации k-го ингредиента в i-той точке измерения, соответственно, для 1-го и 2-го створов в начале и конце участка;

Q1 и Q2 – расходы воды рассматриваемого водотока во времена, соответствующие отборам проб воды в 1-м и 2-м створах;

qΣдек – суммарная интенсивность декларируемых источников на данном участке водотока, определенная по 2-ТП (водхоз).